CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

| stadium | P R O J E K T B U D O W L A N Y |
| --- | --- |
| temat opracowania | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZENIA PN: „BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA DZ. NR 7064/4, NR 7064/6 ŻYWIEC, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZE ZJAZDEM Z DZ. NR 5561 PRZY UL. BROWARNEJ W ŻYWCU” |
| inwestor | ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP Z O.O. UL. ZAMKOWA 14, 34-300 ŻYWIEC |
| adres inwestycji | 7064/4, 7064/6, PRZY UL. BROWARNEJ W ŻYWCU |
| jednostka projektowa | GOWIN/SIUTA PLAC SZCZEPAŃSKI 3/37 31-011 KRAKÓW. |

| OPRACOWANIE: |  | CZERWIEC 2018 | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA |
| --- | --- | --- | --- |

Wszelkie prawa zastrzeżone.  Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji w celu powtórnego wykorzystania zabronione. Ustawa: „ O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).

SPIS TREŚCI

## Przedmiot opracowania

- Opis ogólny zamierzenia budowlanego

- Założenia do obliczeń i podstawowe parametry budynku

- Zestawienie wyników dla budynku

- Sprawdzenie wskaźnika EPmax

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

## Przedmiot opracowania

## Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie charakterystyki energetycznej oraz analizy możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dla inwestycji polegającej na  budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Browarnej w Żywcu.

na działce nr: 7064/4, 7064/6, ul. Browarna w Żywcu zlokalizowanego na terenie województwa Śląskiego.

Opracowanie stanowi  integralną część dokumentacji Architektoniczno-budowlanej wraz z projektami branżowymi.

- Opis ogólny zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które zostaną wykonane w technologii tradycyjnej murowanej/żelbetowej. Przedmiotowe budynki są trzykondygnacyjne bez podpiwniczenia, budynki o dachu stromym pogrążonym, bryła zwarta, prostopadłościenna– patrz rysunki architektury. Każdy z budynków jest powtarzalny i stanowi takie same wyposażenie instalacyjno-materiałowe zatem charakterystykę  energetyczną obliczono dla jednego budynku a dla pozostałych należy przyjąć jako tożsame. Budynki wyłącznie o funkcji mieszkalnej.

Budynek wyposażony w następujące instalacje:

- Instalacja wod-kan,

- Instalacja C.O.,

- Instalacja gazowa wraz ze źródłem ciepła (kocioł gazowy kondensacyjny do 60kW),

- Wentylacja mechaniczna, wyciągowa aereco

- Instalacje elektryczna.

- Założenia do obliczeń i podstawowe parametry budynku

Do obliczeń założono:

rodzaj konstrukcji: tradycyjna murowana, żelbetowa, stropodach,

rodzaj przeszkleń: okna PCV, wsp. U<1,1 W/m2K,

- powierzchnia użytkowa (ogrzewana): 549,00 m2

- ilość kondygnacji: 3,

Warunki klimatyczne dla stacji meteorologicznej: Bielsko-Biała

instalacja ogrzewania: wodne -grzejniki płytowe,

- źródło zasilania kocioł kondensacyjny gazowy z zamkniętą komorą spalania,

instalacja chłodzenia: nie,

instalacja przygotowania CWU: zasobnik c.w.u. o pojemności 500l zasilany z kotła gazowego.

| Parametry budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeznaczenie budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wielorodzinny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciężka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa osłonięcia budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnio osłonięty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczelność budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektowa temperatura zewnętrzna |  |  |  | θe |  |  | -20 |  |  | °C |  |  |  |
|  | Roczna średnia temperatura zewnętrzna |  |  |  | θm,e |  |  | 7,6 |  |  | °C |  |  |  |
|  | Temperatura wewn. zgodna z normą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary charakterystyczne budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość budynku |  |  |  | bbud |  |  | 15,00 |  |  | m |  |  |  |
|  | Długość budynku (max) |  |  |  | abud |  |  | 15,00 |  |  | m |  |  |  |
|  | Powierzchnia podłóg na gruncie |  |  |  | Abud |  |  | 223,98 |  |  | m² |  |  |  |
|  | Pow. użytkowa (ogrzewana) |  |  |  | Af |  |  | 549,00 |  |  | m² |  |  |  |
|  | Liczba kondygnacji |  |  |  | n |  |  | 3 |  |  | [-] |  |  |  |
|  | Kubatura ogrzewana netto |  |  |  | Ve |  |  | 1372,50 |  |  | m3 |  |  |  |
|  | Wysokość budynku |  |  |  | hbud |  |  | 11,10 |  |  | m |  |  |  |
|  | Wskaźnik zawartości budynku |  |  |  | A/Ve |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |
| Dane gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagłębienie budynku |  |  |  | z |  |  | 0,00 |  |  | m |  |  |  |
|  | Obwód podłogi na gruncie |  |  |  | P |  |  | 60,98 |  |  | m |  |  |  |
|  | Wymiar char. podł. |  |  |  | B' |  |  | 7,35 |  |  | m |  |  |  |
| Wentylacja mechaniczna. wyciągowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krotność wymiany powietrza (wartość minimalna) |  |  |  | n50 |  |  | 0,5 |  |  | 1/h |  |  |  |

- Zestawienie wyników dla budynku

Współczynniki przenikania ciepła dla projektowanej przegrody zewnętrznej (dla najmniej korzystnego wariantu przegrody)

Współczynniki przenikania ciepła obliczone na podstawie normy PN-EN-ISO 6946.

Kolejność układu warstw podana od wnętrza budynku.

| Ściana zewnętrzna warstwowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  | Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła |  |
|  |  | di [m] | λi [W/(m·K)] |  |
| Tynk cem-wapienny |  | 0,01 | 0,80 |  |
| Ściana z bloczków betonu komórkowego |  | 0,30 | 0,71 |  |
| Styropian EPS 70 040 |  | 0,15 | 0,04 |  |
| Tynk cienkopowłokowy |  | 0,01 | 0,82 |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |
| Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła | Działanie | Opór cieplny |  |
| di [m] | λi [W/(m·K)] | Rλ = Σdi / λi | R [m2K/W] |  |
| 0,01 | 0,80 | 0,01 / 0,80 | R1= | 0,01 |
| 0,30 | 0,10 | 0,30 / 0,10 | R2= | 3,00 |
| 0,15 | 0,04 | 0,15 / 0,04 | R3= | 3,75 |
| 0,01 | 0,82 | 0,01 / 0,82 | R4= | 0,01 |
| Opór przejmowania ciepła poziomy dla ściany zewnętrznej |  |  | Rsi + Rse = | 0,17 |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  | ΣR = R1+ R2+ R3+ R4 | 6,94 | m2K/W |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  | U= 1/R | 0,155* | W/m2K |

*uwzględniono dodatek z uwagi na otwory okienne i drzwiowe

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 2285 z 2017r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,23 W/m2K.

| Podłoga na gruncie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  | Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła |  |
|  |  | di [m] | λi [W/(m·K)] |  |
| Płytki ceramiczne |  | 0,025 | 1,05 |  |
| Wylewka jastrychowa, zbrojona |  | 0,05 | 1,10 |  |
| Folia PE |  | 0,001 | Nie oblicza się |  |
| Styropian twardy floormate 500 |  | 0,10 | 0,036 |  |
| Płyta fundamentowa żelbetowa |  | 0,40 | 1,70 |  |
| Hydroizolacja |  | 0,01 | Nie oblicza się |  |
| Chudy beton |  | 0,10 | 1,10 |  |
| Podsypka piaskowo-żwirowa |  | 0,30 | 0,95 |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |
| Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła | Działanie | Opór cieplny |  |
| di [m] | λi [W/(m·K)] | Rλ = Σdi / λi | R [m2K/W] |  |
| 0,025 | 1,05 | 0,025 / 1,05 | R1= | 0,02 |
| 0,05 | 1,10 | 0,05 / 1,10 | R2= | 0,04 |
| 0,10 | 0,036 | 0,10 / 0,036 | R3= | 2,78 |
| 0,40 | 1,70 | 0,40 / 1,70 | R4= | 0,23 |
| 0,10 | 1,10 | 0,10 / 1,10 | R5= | 0,09 |
| 0,30 | 0,95 | 0,30 / 0,95 | R6= | 0,31 |
| Opór przejmowania ciepła pionowy dla podłogi |  |  | Rsi = | 0,17 |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  | ΣR=R1+R2+R3+R4+R5+R6 | 3,64 | m2K/W |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  | U= 1/R | 0,275 | W/m2K |

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 2285 z 2017r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,30 W/m2K.

| Dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  | Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła |  |
|  |  | di [m] | λi [W/(m·K)] |  |
| Samoprzylepna membrana |  | 0,001 | nie oblicza się |  |
| Izolacja termiczna Rofmate SL 10+10 |  | 0,20 | 0,036 |  |
| Samoprzylepna membrana |  | 0,001 | nie oblicza się |  |
| Płyta żelbetowa |  | 0,25 | 1,70 |  |
| Tynk cementowo-wapienny |  | 0,01 | 0,80 |  |
| Uwaga. Do obliczeń nie uwzględnia się przewodności cieplnej warstw izolacji przeciwwilgociowej. |  |  |  |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |
| Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła | Działanie | Opór cieplny |  |
| di [m] | λi [W/(m·K)] | Rλ = Σdi / λi | R [m2K/W] |  |
| 0,20 | 0,036 | 0,20 / 0,036 | R1= | 5,55 |
| 0,25 | 1,70 | 0,25 / 1,70 | R2= | 0,15 |
| 0,01 | 0,80 | 0,01 / 0,80 | R3= | 0,01 |
| Opór przejmowania ciepła pionowy dla połaci dachowej |  |  | Rsi + Rse = | 0,14 |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  | ΣR = R1+R2+R3 | 5,85 | m2K/W |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  | U= 1/R | 0,171 | W/m2K |

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 2285 z 2017r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,18 W/m2K.

Współczynniki przenikania ciepła dla okien oraz drzwi zewnętrznych

a) Okna

Okna PCV z przekładką termoizolacyjną z szybami zespolonymi ( przy t>16°C)

Uokna≤ 1,1 W/m2K (Wg. WT U(max) =1,1 W/m2K).

b) Drzwi zewnętrzne wejściowe

Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe, profil ciepły U≤ 1,5 W/m2K (Wg. WT U(max) =1,5 W/m2K).

| Współczynniki strat ciepła |  | W/K |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie: |  |  |  |  |  |  |
|  | do otoczenia przez obudowę budynku | ΣHT,ie |  | 224,30 |  |  |
|  | do gruntu | ΣHT,ig |  | 20,16 |  |  |
| Współczynnik strat ciepła na wentylację |  | ΣHTv |  | 285,02 |  |  |
| Sumaryczny współczynnik strat ciepła |  | ΣH |  | 529,48 |  |  |
| Straty ciepła budynku w poszczególnych miesiącach |  | kWh/m-c |  |  |  |  |

Straty ciepła przez przenikanie

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTR | 3873,5 | 3712,8 | 3055,8 | 2059,7 | 1200,7 | 316,0 | 454,9 | 454,9 | 1091,2 | 1946,4 | 3185,7 | 3783,3 |

Straty ciepła przez wentylację

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QVE | 4516,6 | 4328,9 | 3562,9 | 2401,0 | 1399,7 | 369,5 | 530,9 | 530,9 | 1272,2 | 2269,4 | 3714,9 | 44104 |

| Powierzchnia okien na poszczególnych elewacjach | m2 |
| --- | --- |

N-północ					22,50 m²

S- południe				20,30 m²

E- wschód				25,50 m²

W-zachód			                25,50 m²

| Wewn. zyski ciepła i od promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach | kWh/m-c |  |
| --- | --- | --- |

Wewn. zyski ciepła i od promieniowania słonecznego

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QGN | 3406,0 | 3499,7 | 4889,9 | 5908,6 | 7302,1 | 7436,5 | 7592,0 | 6579,4 | 5417,7 | 4415,3 | 3461,0 | 3331,8 |

| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji:   QH,nd =20 007  kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzewania ciepłej wody użytkowej | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzewania CWU:        QW,nd =10 390 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji:   QK,H =21 721 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzewania CWU | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzewania CWU:        QK,W =14 337 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą do ogrzewania, wentylacji i podgrzewania CWU | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą do ogrzewania,

wentylacji i podgrzewania CWU:        				          Elpom =2 066 kWh/rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową:   		          EK=69,4 kWh/m2·rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EP | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną:   		          EP=83,5 kWh/m2·rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową EU | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania,

wentylacji i podgrzewania CWU				          EU=55,4 kWh/m2·rok

| Wskaźnik emisji CO2 | t CO2/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik emisji CO2:   					          ECO2=0,0145  t CO2/m2·rok

Uwaga.

Metodyka obliczania rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i CWU w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r z późniejszymi zmianami w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

- Sprawdzenie wskaźnika EPmax

Obliczeniowy wskaźnik EP dla budynku wynosi 83,5 kWh/m2·rok

Maksymalna wartość wskaźnika EPmax wg. WT 2017 nie może przekroczyć 85 kWh/m2·rok

EP = 83,5 kWh/m2·rok < EPmax 85 kWh/m2·rok

Warunek spełniono EP< EPm

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i przygotowania CWU:

30 397 kWh/m2·rok

Dostępne nośniki energii: gaz ziemny z sieci, energia elektryczna z sieci,

Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych: uzyskano warunki przyłączenia do sieci gazowej i elektroenergetycznej na warunkach zarządców sieci.

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

System konwencjonalny: zaopatrzenie w energię cieplną i c.w.u. z wbudowanego kotła kondensacyjnego na gaz ziemny.

Zalety: niskie nakłady inwestycyjne, sprawdzona technologia, niskie ryzyko wahań kosztów pozyskania energii. Wady: brak niezależności od sieci zewnętrznych, wyższe koszy użytkowania, emisja CO2.

System alternatywny: pompa ciepła o wymienniku powietrznym.

Zalety: niższe koszty pozyskania energii w temperaturach powyżej -5oC, niezależność od sieci gazowej, brak emisji spalin.

Wady: wysokie koszty inwestycyjne, uzależnienie od sieci energetycznej. Niska efektywność (sprawność wytworzenia ciepła) w temperaturach poniżej -5oC (konieczne dodatkowe źródło ciepła).

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów:

Koszty jednostkowe poszczególnych paliw:

- średnia cena energii elektrycznej: 0,45 zł/kWh

- średnia cena gazu ziemnego: 2,10 zł/m3

- wartość opałowa gazu ziemnego: 9,7 kWh/m3

Gaz ziemny: kocioł kondensacyjny (sprawność ok.105%)

Energia elektryczna: pompa ciepła powietrzna (COP ok. 3,5 w temp. powyżej 0 oC)

/Uwaga. Ceny energii elektrycznej (koszty ogrzewania), zależą w dużym stopniu od sprzedawcy prądu i wyboru taryfy - różnice mogą wynieść od kilkunastu do ponad 1.000 zł/rok./

Koszt kotła gazowego: ok.11000zł. Roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU: ok. 7 841 zł.

Koszt pompy ciepła: ok.46 300zł. Roczny koszt ogrzewania i CWU: ok. 5 387 zł.

Wyniki analizy porównawczej i wybór zaopatrzenia w energię:

Wybrano system konwencjonalny ze względu na niższe nakłady inwestycyjne i rachunek opłacalności (stopa zwrotu) oraz stabilność sprawności w sezonie zimowym w stosunku do systemu alternatywnego (pompy ciepła z wymiennikiem powietrznym).

Opracował:

mgr inż. Michał Baran

Projektował:

mgr inż. arch. Bartłomiej Gowin

nr upr. MPOIA/036/2014